苏州市工程造价管理处文件

苏工价〔2010〕10号

★

关于印发《基坑扩大头锚索补充定额》（试行）的通知

各建设、设计、施工、中介咨询机构，市各有关单位：

现将《基坑扩大头锚索补充定额》（试行）印发给你们，与2004年计价表配套使用。

本文下发后，已结算工程不再调整；在本补充定额执行过程中如遇省对该定额有补充的，则按省定额执行。

附件：基坑扩大头锚索补充定额。

苏州市工程造价管理处

2010年5月6日

抄报：省建设工程造价管理总站，市住房和城乡建设局。

基坑扩大头锚索补充定额

1、成孔、注浆

单位：100m

| 定额编号 |  |  |  |  | 苏补2-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 单位 | 单价 | 成孔、注浆φ150mm |  |
|  |  |  |  |  | 数量 | 合价 |
| 综合单价 |  |  |  | 元 | 4989.63 |  |
| 其中 | 人工费 |  |  | 元 | 1015.44 |  |
|  | 材料费 |  |  | 元 | 1802.76 |  |
|  | 机械费 |  |  | 元 | 1596.75 |  |
|  | 管理费 |  |  | 元 | 365.71 |  |
|  | 利润 |  |  | 元 | 208.98 |  |
| 三类工 |  |  | 工日 | 24.00 | 42.31 | 1015.44 |
| 材料 | 301026 | 水泥42.5级 | kg | 0.33 | 3794.00 | 1252.02 |
|  | 401035 | 周转木材 | m3 | 1249.00 | 0.01 | 12.49 |
|  | 513289 | 钻头套管（用于锚喷） | 只 | 114.00 | 0.25 | 28.50 |
|  | 401035 | 增强塑料水管φ25mm | m | 2.85 | 153.00 | 436.05 |
|  | 613206 | 水 | m3 | 2.80 | 2.30 | 6.44 |
|  | 901096 | 封口 | 只 | 3.80 | 14.99 | 56.96 |
|  | 901167 | 其他材料费 | 元 |  |  | 10.30 |
| 机械 | 002036 | 锚杆钻孔机DHR80A | 台班 | 1581.68 | 0.51 | 809.82 |
|  | 006016 | 灰浆拌和机 200L | 台班 | 51.43 | 3.51 | 180.73 |
|  | 006039 | 灰浆输送泵输送量3m3/h | 台班 | 81.31 | 3.51 | 285.72 |
|  | 008014 | 电动多级离心泵出口直径150mm扬程180m | 台班 | 555.09 | 0.51 | 284.21 |
|  | 008023 | 泥浆泵φ50mm | 台班 | 70.85 | 0.51 | 36.28 |

2、扩大头成孔 水扩、浆扩、注浆

单位：m

| 定额编号 |  |  |  |  | 苏补2-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 单位 | 单价 | 扩大头成孔 水扩、浆扩、注浆φ800mm |  |
|  |  |  |  |  | 数量 | 合价 |
| 综合单价 |  |  |  | 元 | 1268.81 |  |
| 其中 | 人工费 |  |  | 元 | 101.28 |  |
|  | 材料费 |  |  | 元 | 383.02 |  |
|  | 机械费 |  |  | 元 | 624.78 |  |
|  | 管理费 |  |  | 元 | 101.65 |  |
|  | 利润 |  |  | 元 | 58.08 |  |
| 三类工 |  |  | 工日 | 24.00 | 4.22 | 101.28 |
| 材料 | 301026 | 水泥42.5级 | kg | 0.33 | 1080.00 | 356.40 |
|  | 513279 | 注浆管摊销 | kg | 3.33 | 2.60 | 8.66 |
|  | 401035 | 增强塑料水管φ25mm | m | 2.85 | 1.60 | 4.56 |
|  | 613206 | 水 | m3 | 2.80 | 0.50 | 1.40 |
|  | 901167 | 其他材料费 | 元 |  |  | 12.00 |
| 机械 | 002036 | 锚杆钻孔机DHR80A | 台班 | 1581.68 | 0.28 | 446.03 |
|  | 006016 | 灰浆拌和机 200L | 台班 | 51.43 | 0.98 | 50.40 |
|  | 006039 | 灰浆输送泵输送量3m3/h | 台班 | 81.31 | 0.98 | 79.68 |
|  | 011001 | 高压注浆泵 GZB-40B型 | 台班 | 172.55 | 0.28 | 48.66 |

3、钢绞线束制作、安放

计量单位：t

| 定额编号 |  |  |  |  | 苏补4-1 |  | 苏补4-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 单位 | 单价 | 钢绞线束制作、安放 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制作、安放 钢绞线束 |  | 锚具 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10孔 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 综合单价 |  |  |  | 元 | 6744.07 |  | 1552.53 |  |
| 其中 | 人工费 |  |  | 元 | 673.40 |  | 86.58 |  |
|  | 材料费 |  |  | 元 | 5573.02 |  | 1263.97 |  |
|  | 机械费 |  |  | 元 | 181.38 |  | 124.05 |  |
|  | 管理费 |  |  | 元 | 213.69 |  | 52.66 |  |
|  | 利润 |  |  | 元 | 102.57 |  | 25.28 |  |
| 二类工 |  |  | 工日 | 26.00 | 25.90 | 673.40 | 3.33 | 86.58 |
|  | 502047 | 钢丝绳 | kg | 5.32 | 18.00 | 95.76 |  |  |
|  | 502101 | 有粘结钢绞线 | t | 4794.00 | 1.05 | 5033.70 |  |  |
|  | 509006 | 电焊条结422 | kg | 3.60 | 5.59 | 20.12 | 0.63 | 2.27 |
|  | 510053 | 钢插销摊销 | 个 | 15.00 | 6.00 | 90.00 |  |  |
|  | 510127 | 镀锌铁丝 22# | kg | 3.90 | 1.10 | 4.29 | 0.09 | 0.35 |
|  | 605283 | 塑料卡 | 只 | 0.20 | 98.00 | 19.60 |  |  |
|  | 605353 | 增强塑料水φ25mm | m | 2.85 | 23.00 | 65.55 |  |  |
|  | 502093 | 螺旋筋 | 只 | 38.00 |  |  | 3.24 | 123.12 |
|  | 511237 | 挤压锚 | 孔 | 15.20 |  |  | 10.30 | 156.56 |
|  | 208015 | 砂轮片φ110mm | 片 | 11.60 |  |  | 3.78 | 43.85 |
|  | 511415 | 锚垫板 | 只 | 38.00 |  |  | 3.24 | 123.12 |
|  | 511416 | 锚具 | 孔 | 26.60 |  |  | 10.30 | 273.98 |
|  | 605282 | 锚固铰链夹 | 套 | 88.00 |  |  | 5.00 | 440.00 |
|  | 605294 | 塑料穴模 | 套 | 3.80 |  |  | 10.50 | 39.90 |
|  | 901123 | 挤压模摊销费 | 孔 | 3.80 |  |  | 10.00 | 38.00 |
|  | 901167 | 其他材料费 | 元 |  |  | 244.00 |  | 22.82 |
| 机械 | 013096 | 交流电焊机30KVA | 台班 | 111.25 | 1.58 | 175.78 | 0.179 | 19.91 |
|  | 007009 | 预应力钢筋拉伸机120t | 台班 | 65.74 |  |  | 0.31 | 20.05 |
|  | 008036 | 高压油泵压力50MPA/cm3 | 台班 | 144.82 |  |  | 0.45 | 64.44 |
|  | 013089 | 砂轮切割机φ400mm | 台班 | 21.28 |  |  | 0.28 | 5.98 |
|  | 015005 | 液压挤压机500KN | 台班 | 44.00 |  |  | 0.14 | 6.20 |
|  | 015009 | 手提砂轮机φ150mm | 台班 | 12.00 |  |  | 0.43 | 5.16 |
|  | 015013 | 其他机械费 | 元 |  |  | 5.60 |  | 2.30 |