2007年造价员考试理论模拟试题

- 单选题：

  - 以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[ D ]

A10-15％、B20-35％C、75-95％、D5-35％、E5-75％

(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[ C ]

A500、　 B5000、　 C1500、　 D3500

（３）工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[ C ]

A生产准备费、　　B土地征用及迁移补偿费、　　　　　　　C与项目建设有关的费用、D设备及工器具购置费

（４）按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[ C ]

A最低限额、　B最终限额、　C最高限额、　D规定限额

（5）工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[ D ]

A、30、60、  B、20、50、  C、10、40、  D、60、60

(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12% ，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？[ A ]

A、 16.072    B 、14.572    C、 14.000   D、 17.22

(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（B）为分部工程顺序码。

A、一、二位     B、五、六位    C、七至八位   D十至十二位

(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[ C ]提供的文件。

A工程造价中介机构、B工程招标代理机构、C招标人、D投标人

(9)  [A]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。

A、措施项目        B、零星工作项目     C、分部分项工程项目、D、其他项目

(10)　投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[ C ]

A、±30%  　 B、±20%  　 C、±10% 　 D、±10%以内

（11）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（B）确认后作为结算依据。

A、造价咨询机构   B、发包人  C、造价管理部门   D、投标人

（12）实行工程量清单报价宜采用[A]合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。

A、固定单价  B、固定总价   C、成本加酬金   D、可调价格

（13）在约定风险范围时，[C]不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。

Ａ、自然灾害　　B、不可预见性灾害　　　C、设计变更及施工条件变更　　D.政策性调整

（14）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（ D ）计价。

A.分部分项工程项目        B.措施项目        C.其他项目       D.零星项目

（15）规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（C）计算。

A、基础底面积乘以挖土深度　　B、基坑底面积乘以挖土深度

C、基础垫层底面积乘以挖土深度　　D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度

二、  多项选择选题：

（1）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：[ ACD ]

A建设项目的预备、筹建、设备购置、 B生产大修理、购进施工机械、C勘察设计、试车调试、D建筑安装、 竣工投产

  - 按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[ ABDE ]：

A、运输工程项目、　B、能源工程项目、　C、物质文化生活需要的项目、　D、工业工程项目、　E、农田水利工程项目等

（3）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需［ABC］的社会平均消耗量，称为消耗量定额。

A、人工　　B、材料　　C、机械台班D、管理费E、利润

（4）咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于[ B ]并具有[ CE ]社会功能。

- 第一产业、　B、第三产业、　C、服务和引导功能、　D、指导和引导功能、　E、联系功能

（5） 我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括[ ABCE ]

A、人工费和材料费、　B、施工机械使用费、　C、临时设施费和现场管理体费、　D、企业管理费、　E、其他直接费

（6） 临时设施费用内容包括[ ACDE ]等费用。

- 临时设施的搭设、　B、照明设施的搭设、　C、临时设施的维修、　D、临时设施的拆除、　E、摊销

（7）工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为[ＡBＣＤ]等。

A、建筑工程定额、　B、建筑安装工程费用定额、　C、设备安装工程定额、工器具定额、D、工程建设其他费用定额　 E、施工定额

（8） 《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括哪几个方面[ ABCD]

A、强制性、B、竞争性、C、合理性、D、实用性  E、通用性

（ 9）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。

A、人工  B、材料  C、机械台班  D、管理费   E、利润

（１0）不可竞争费用有（A、C、D、E、）。

A、现场安全文明施工措施费   B、临时设施费、二次搬运费

C、工程定额测定费　D、安全生产监督费　E、劳动保险费

（１1）工程量清单应采用统一格式。由封面、［Ａ］、［Ｂ］、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、［Ｄ］组成。

A.填表须知  B.总说明  C.分部分项工程量清单综合单价分析表 D.甲供材料表、Ｅ、综合费用计算表

（１2）、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、［ BD ］，并考虑风险因素。

A、材料购置费   B、利润    C、税金    D、管理费 Ｅ、其他项目费

（１3）工程造价管理是 [ ABC ] 的保障。

A、合理确定工程造价  B、有效控制工程造价  C、提高投资效益　Ｄ、建筑安装费用　Ｅ、工程建设其他费用

（１4）当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的[B D ]工程量应调整。

A、机械    B.模板    C.人工    D.脚手架　Ｅ、材料

（１5）我国的法律形式具体包括：［ＢＣＤＥ］

Ａ、主管部门的文件　Ｂ、行政法规　　Ｃ、宪法、法律　　Ｄ、地方性法规　Ｅ、行政规章

（１6）合同法规定：当事人订立合同有［E］种形式，其书面形式包括：［ＢＣＤ］

Ａ、五　　Ｂ、合同书　　Ｃ、信件　Ｄ、数据电文等　Ｅ、三

（ 17）《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有：［ＡＣＤ］

Ａ、保证　Ｂ、书面　Ｃ、抵押和质押　Ｄ、留置和定金　Ｅ、口头

（18）施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人［ＣＤ］。

Ａ、４　Ｂ、电文　Ｃ、８　Ｄ、书面　　Ｅ、随便什么形式

（19）施工合同中的索赔及其争议的处理方法有［ＡＣＤ］

Ａ、协商谈判　Ｂ、中间人谈判　Ｃ、邀请中间人调解

Ｄ、向仲裁机构申请仲裁　Ｅ、行政机关裁决

（20）目前工程造价管理工作所需的意识[ A B ] 。

A、创新意识  B、服务意识  C、自主意识 D、管理意识  E、指导意识

苏州市工程造价管理处

2007年6月28日