附件二

南京市建筑工程现场安全文明施工措施费考评标准表

| 序号 | 考评内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产责任制，目标管理 | 未建立安全生产责任制的，扣5分；未建立安全生产管理网络的，扣5分；未按规定配备专（兼）职安全员的，扣3分；施工企业未取得安全生产许可证的，扣5分；项目经理、安全员无B、C类证书，少一个证扣2分；未制定安全管理目标的，扣5分；未进行安全责任目标分解的，扣3分；未制定项目安全投入计划的，扣2分；无安全资金实施台帐的，扣2分。 | 5 |  |
| 2 | 安全措施编制和落实 | 施工组织设计无安全措施，扣8分；专业性较强的项目未单独编制专项方案的，每项扣3分；施工组织设计或专项施工方案未经审批的，每一项扣2分；未建立安全事故应急救援预案和演练的，扣2分。 | 8 |  |
| 3 | 安全教育、安全技术交底、持证上岗 | 新入场工人未进行三级安全教育，每一人扣0.5分；交换工种时未进行安全教育，每一人扣0.5分；无书面安全技术交底或针对性不强，扣1分；交底未履行签字手续和，每一项扣0.5分；特种作业人员未持证上岗或上岗证过期的，每例扣0.5分。 | 3 |  |
| 4 | 定期安全检查，及时整改 | 无定期安全检查记录，扣2分，检查出安全隐患未及时整改的（无记录），每一次扣1分。 | 2 |  |
| 5 | 工伤事故管理 | 未对施工作业人员办理意外伤害保险的，扣2分；工伤事故未按规定报告、调查、分析、处理的，扣2分；未建立工伤事故档案的，扣1分。 | 2 | ` |
|  |  | 小 计 | 20 |  |
| （二）文明施工措施 |  |  |  |  |
| 1 | 现场围挡、封闭管理、安全标识 | 现场未设置连续围档，扣3分；墙面无美化措施（包括内外粉刷、标语等）扣1分，低于标准高度扣0.5分；未设置“五牌一图”或设置不规范，扣3分；无门卫值班室，扣1分；门头无企业标识，扣1分；无安全设施平面图的，扣2分；现场有闲杂人员的，每发现1人扣0.5分；无安全警示标识的，扣1分。 | 5 |  |
| 2 | 施工场地 | 施工现场主干道及操作场所未硬化，扣1分;施工现场未按照施工总平面图划定的区域堆放各种设施和材料，扣1分。 | 2 |  |
| 3 | 临时设施 | 临时办公用房不符合安全要求的，扣3分，作业区与办公生活区无明显隔离措施，扣1分；临时通道无防护棚的，扣2分；在建工程兼作宿舍的，扣2分；室内通风、采光不好的扣0.5分；卫生差的扣0.5分；宿舍私拉电线，有烧煮现象，扣1分。 | 3 |  |
| 4 | 生活设施 | 无《卫生许可证》的，扣1分，炊事人员无健康证，每一人扣0.5分；食堂生熟不分，无符合卫生要求消毒等设施，扣1分；未使用洁净燃料的扣1分；厕所未采用水冲式，扣1分；厕所便槽未贴面砖的，扣0.5分；高层建筑施工休息层未设置临时便溺设施，少一处扣0.2分；厕所有污垢、臭味、蚊蝇的，每发现一处扣0.5分；现场无淋浴设施扣1分。 | 3 | ` |
| 5 | 现场防火 | 无消防措施、制度或无消防器材的，扣3分；无消防设施平面布置的，扣1分；高层建筑无消防水源或不满足消防要求的，扣1分；无动火审批手续或动火监护和验收的，每少一项扣1分。 | 3 |  |
| 6 | 现场环境卫生、保健急救、社区服务 | 生活垃圾未及时清理，扣0.5分；未提供卫生饮水，扣0.5分；未配备医药箱和急救物品，扣1分；无防尘、防噪音措施，扣1分；治安防范措施不力，扣1分；未经许可夜间施工，扣2分。 | 4 |  |
|  |  | 小 计 | 20 |  |
| （三）电气保护安全照明设施 |  |  |  |  |
| 1 | 配电系统 | 未达到三级配电、二级保护，扣3分；动力和照明未分设配电的，扣 1分；电线电缆未采用埋地或架空敷设的0.5分； | 3 |  |
| 2 | 电箱配制 | 用电设备未使用专用开关箱的，每处扣1分；无专用漏电保护器的，每处扣1分；配电箱安装位置或高度不符合要求的，每处扣0.5分；箱体和箱内低压电器选用和安装不当，每处扣0.5分； | 3 |  |
| 3 | 保护接零与接地装置 | 用电设备未按规定保护接零，每处扣0.5分；配电室内未配置沙箱和灭火器的，扣1分； | 3 |  |
| 4 | 照明和外电线路 | 与外电线路达不到安全距离，未采用防护措施或防护不严，扣3 分；未按规定选用安全或安全电压等级选用不当，每处扣0.5 分；照明灯具未保护接零或安装不当，每处扣0.5 分；照明开关箱内未装设漏电保护器或设置不规范，每处扣0.5 分；室内外照明用花线、塑胶线乱拖乱拉，每处扣0.5 分。室外220V灯具距地面不得低于3m，室内220V灯距地面低于2.5m, 每处扣0.5 分； | 3 | ` |
|  |  | 小 计 | 12 |  |
| （四）施工机械安全措施 |  |  |  |  |
| 1 | 物料提升机（龙门架、井子架） | 提升机未经有关部门检测合格投入使用的，扣2 分；物料提升机安全装置缺失、不可靠的每发现一处，扣0.5 分；进出料口未安装防护栏和安全门的，扣 0.5分；附墙杆与主体未采用刚性连接的，扣1 分；该设缆风绳未设置或与脚手架连接的，扣1分；提升钢丝绳有毛刺、断股、变形、缺油锈蚀，发现一处扣 0.2分；卸料平台无防护门的，每处扣0.5分；地面进料口无防护棚的，扣1分。 | 3 |  |
| 2 | 外用电梯（人货两用电梯） | 未经有关部门检测合格投入使用的，扣4 分；施工升降机拆装队伍无资质的，扣1 分；安全装置缺失或不灵敏的，扣2 分；进料口未搭设防护棚的，扣1 分； | 4 |  |
| 3 | 塔吊及起重吊装 | 塔吊未经有关部门检测合格投入使用的，扣5 分；拆、装队伍无资质的，扣5 分；安全装置缺失或不灵敏可靠的，扣 2分；起重吊装作业中无警戒线和警戒标志的，扣2 分。 | 5 |  |
| 4 | 施工机具 | 传动部位无防护罩的，每处扣0.5分；使用倒顺开关控制机具的，每处扣1 分；露天使用无防护棚的扣0.5 分；使用前无验收合格手续的扣0.5 分；搅拌机提升钢丝绳断丝断股的扣 1分；潜水泵使用时电源不符要求扣0.5 分；氧气、乙炔瓶使用时未保持安全距离的扣0.5 分；高空焊接或切割时，未有安全措施或未系安全带扣1 分；未使用专用电箱的，每次扣0.5分 | 4 |  |
|  |  | 小 计 | 16 |  |
| （五）脚手架安全措施 |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭设 | 基础不平整扣0.5分，无排水措施扣0.5分；挑梁安装不符合施工方案的，每处0.5分；整体升降脚手架未经检测使用的，扣8分；脚手板绑扎不牢固，每处扣0.5分；首层、作业层脚手板未满铺扣1分；未设防护栏杆扣1分；无踢脚板（杆）扣0.5分；脚手架的架体里立杆距墙体净距大于20cm的未采取防护措施的，扣1分；附墙连接不符要求扣1分；每10米延长立杆、大横杆、小横杆搭设间距不符要求的，每处扣0.5分；每10米延长无扫地杆的，每处扣0.5分；剪刀撑设置不符要求，扣1分 。 | 8 |  |
| 2 | 交底及验收 | 脚手架搭设前无交底，扣1分；搭设完未办理验收手续，扣2分；升降脚手架每次升降都应有记录，每少一次扣1分。 | 2 |  |
| 3 | 卸料平台 | 卸料平台无计算书扣2分；支撑系统与脚手架相连扣0.5分，无限定荷载标牌的，扣0.5分；无验收手续的，扣2分。 | 2 |  |
|  |  | 小 计 | 12 |  |
| （六）模板工程安全措施 |  |  |  |  |
|  | 模板工程的搭设与拆除 | 模板的支撑系统与方案不符的，扣5分；不按规定设置纵横向支撑的扣5分；立柱间距不符合要求的，每处扣0.5分，扣件扭力达不到标准的，每处扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 模板工程无验收手续的，每次扣1分。 | 3 |  |
|  |  | 拆除区域未设置警戒线且无监护人的，扣1分；2m以上高处作业无可靠立足点的，扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 小 计 | 10 |  |
| （七）三宝、四口、五临边防护措施 |  |  |  |  |
| 1 | 正确使用“三宝” | 安全网、安全帽、安全带有一项未达到标准，扣0.5分；现场有不戴安全帽或者安全带的，每例扣0.2分；在建工程外侧未使用密目式安全网封闭的扣1分。 | 3 |  |
| 2 | 防护设施、安全警示标志 | 无警示标志，每处扣0.2分；预留洞口、坑井未用固定盖板防护，每处扣0.5分；四周未设防护栏杆的，每处扣0.5分；栏杆里侧无密目式安全网围护，扣0.5分;立杆及栏杆未漆醒目警示颜色，扣0.5分。 | 3 |  |
| 3 | 电梯井、管道井 | 井内每隔两层或10m，应设置一道水平防护，少一道封闭措施或封闭措施不符合要求的，扣0.5分。 | 2 |  |
| 4 | 防护棚 | 在塔吊覆盖范围内的临设、操作间、安全通道应搭设防护棚，无防护棚的，每处扣0.5分，防护不严的，每处扣0.5分。 | 2 |  |
|  |  | 小 计 | 10 |  |
|  |  | 合计 | 100 |  |

说明：1、如检查考评中，现场无此项内容按分项缺项进行分值计算。例如施工机械安全措施中无施工电梯，施工电梯分值为4分，分项总分值为16分，

其余三项物料提升机、塔吊及起重吊装、施工机具考评得分总值除以12后乘以16，成为施工机械安全措施分项得分总值；

2、考评内容中各小项得分分值最低为0分，不采取倒扣分方法计分。

南京市建筑桩基础/土石方工程现场安全文明施工措施费考评标准表

| 序号 | 考评内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）安全管理措施 |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产责任制，目标管理 | 未建立安全生产责任制，扣5分；未按规定配备专（兼）职安全员，扣3分；施工企业未取得安全生产许可证的扣5分；项目经理、安全员无B、C类证书，少一个证扣1分；未进行安全责任目标分解的，扣3分；未制定项目安全投入计划的，扣2分；无安全资金实施台帐的，扣2分。 | 5 |  |
| 2 | 安全措施编制和落实 | 施工组织设计无安全措施，扣10分；专项施工方案应组织专家论证而未论证的，扣10分；专业性较强的项目未单独编制专项方案的，每项扣3分；施工组织设计或专项施工方案未经审批的，每项扣2分；未建立安全事故应急救援预案和演练的，扣2分；深基坑工程未按方案进行变形观测的，扣6分。 | 10 |  |
| 3 | 安全教育、安全技术交底、持证上岗 | 新入场工人未进行三级安全教育，扣1分；无具体教育内容，扣0.5分；交换工种时未进行安全教育，扣0.5分；无书面安全技术交底或针对性不强，扣1分；交底未履行签字手续，扣0.5分；特种作业人员未持操作证上岗或上岗证过期的，每例扣0.5分。 | 3 |  |
| 4 | 定期安全检查，及时整改 | 无定期安全检查记录，扣2分，检查出安全隐患未及时整改的，每一次扣1分。 | 4 |  |
| 5 | 工伤事故管理 | 未对施工作业人员办理意外伤害保险的，扣2分；工伤事故未按规定报告、调查、分析处理的，扣2分；未建立工伤事故档案的，扣1分。 | 2 | ` |
|  |  | 小 计 | 24 |  |
| （二）文明施工措施 |  |  |  |  |
| 1 | 现场围挡、封闭管理、安全标识 | 现场未设置连续围档的，扣3分；墙面无美化措施（包括内外粉刷、标语等）扣2分；低于标准高度的，扣1分；未设置“五牌一图”或设置不规范的，扣3分；无门卫值班室，扣1分；门头无企业标识扣1分；现场有闲杂人员的，每发现1人扣1分；无安全警示标识的，扣1分。 | 10 |  |
| 2 | 施工场地 | 施工现场主干道及操作场所未硬化，扣3分;未按施工平面图划定的区域堆放各种设施和材料，扣2分；场内泥浆无组织排放或排放不及时的，扣3分。 | 8 |  |
| 3 | 临时设施 | 临时设施不符合安全要求的，扣3分，作业区与办公生活区无明显隔离措施，扣1分；环境卫生差的扣0.5分；宿舍私拉电线，有烧煮现象，扣1分。 | 3 |  |
| 4 | 生活设施 | 无《卫生许可证》的，扣1分，炊事人员无健康证，每一人扣0.5分；食堂生熟不分，无符合卫生要求消毒等设施，扣1分；未使用洁净燃料的扣1分；厕所未采用水冲式，扣1分；厕所便槽未贴面砖，扣0.5分；厕所有污垢、臭味、蚊蝇的，扣0.5分；现场无淋浴设施扣1分。 | 3 | ` |
| 5 | 现场防火 | 无消防措施、制度或无消防器材的，扣1.5分；无动火审批手续或动火监护和验收的，每少一次扣0.5分。 | 3 |  |
| 6 | 现场环境卫生、保健急救、社会服务 | 生活垃圾未及时清理，扣1分；未提供卫生饮水，扣0.5分；未配备医药箱和急救物品扣0.5分；无防尘、防噪音措施，扣1分；治安防范措施不力，扣1分。未经许可夜间施工，一次扣0.5分；未建立便民措施，扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  | 小 计 | 30 |  |
| （三）电气保护安全照明设施 |  |  |  |  |
| 1 | 配电系统 | 未达到三级配电、二级保护的，扣6分；动力和照明未分设配电的，扣2分；电线电缆未采用埋地或架空敷设的，每处扣0.5分； | 6 |  |
| 2 | 电箱配制 | 用电设备未使用专用开关箱的，每处扣1分；无专用漏电保护器或选用不当的，每处扣1分；配电箱安装位置或高度不符合要求的，每处扣0.5分。 | 3 |  |
| 3 | 保护接零与接地装置 | 用电设备未按规定保护接零，每处扣0.5分；配电室内未配置沙箱和灭火器的扣1分； | 3 |  |
| 4 | 照明和外电线路 | 与外电线路达不到安全距离，未采用防护措施或防护不严，扣4分；未按规定选用安全或安全电压等级选用不当，每处扣0.5 分；照明灯具未保护接零或安装不当，每处扣0.5 分；照明开关箱内未装设漏电保护器或设置不规范，每处扣0.5 分；室内外照明用花线、塑胶线乱拖乱拉，每处扣0.5 分。室外220V灯具距地面不得低于3m，室内220V灯距地面不得低于2.5m, 违例一项扣0.5 分； | 4 | ` |
|  |  | 小 计 | 16 |  |
| （四）桩机管理 |  |  |  |  |
| 1 | 桩机设备及附属设施 | 桩机未经检测或检测不合格仍在使用的，每台扣3分；桩机的传动部位无安全防护装置的，每台扣1分；缺失或安装不牢固的，每发现一处扣0.5分；走管两端无安全卡板的，扣1分；枕木铺设不规范的，扣1分；钢丝绳、绳卡、吊索具不符合安全要求的，每处扣0.5分。 | 10 |  |
| 2 | 作业环境 | 移动桩机时无专人指挥的，扣1分；违章操作者，每例扣1分；危险作业区域无警示标志或无围挡的，每处扣0.5分。 | 5 |  |
| 3 | 人工挖孔 | 孔内作业人员不戴安全帽的，每例扣0.5分；机架、钢丝绳、绳卡、吊钩等存在安全隐患的，每例扣0.5分；未按规定进行护壁的，一孔扣0.5分；挖出的土方未及时运走的，扣1分；在未灌注前的孔口或灌注结束后，桩顶标高低于自然地面时，未采取安全防护措施的，扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 小 计 | 20 |  |
| （五）三宝、四口、五临边防护措施 |  |  |  |  |
| 1 | 三宝 | 安全帽、安全带未达到标准的，每例扣0.5分；现场有不戴安全帽或者安全带的，每例扣0.2分。 | 4 |  |
| 2 | 洞口、临边 | 危险区域无警示标志的，每处扣0.2分；形成的桩孔、坑井未用固定盖板防护，每处扣0.5分；基坑四周未设防护栏杆的，扣2分；立杆及栏杆未漆醒目警示颜色，扣1分；水平支撑上有人行走而未采取防护措施的，扣3分。 | 6 |  |
|  |  | 小 计 | 10 |  |
|  |  | 合 计 | 100 |  |

南京市建筑装饰/安装工程现场安全文明施工措施费考评标准表

| 序号 |  | 考评内容 | 评分标准 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）安全管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安全生产责任制、目标管理 | 未建立安全生产管理网络的，扣5分；未建立安全生产责任制的，扣5分；未按规定配备专（兼）职安全员的，扣3分；施工企业未取得安全生产许可证的，扣5分；项目经理、安全员无B、C类证书，少一个证扣2分；未制定安全管理目标的，扣5分；未进行安全责任目标分解的，扣3分；未制定项目安全投入计划的，扣2分；无安全资金实施台帐的，扣2分。 |  | 5 |  |
| 2 |  | 安全措施编制和落实 | 施工组织设计无安全措施，扣8分；专业性较强的项目未单独编制专项方案的，每项扣3分；施工组织设计或专项施工方案未经审批的，每一项扣2分；未建立安全事故应急救援预案和演练的，扣2分。 |  | 8 |  |
| 3 |  | 安全教育、安全技术交底、持证上岗 | 未建立“职工身份证、特种作业人员证、工地人员花名册”登记制度的，扣3分；新入场工人未进行三级安全教育，每一人扣0.5分；交换工种时未进行安全教育，每一人扣0.5分；无书面安全技术交底或针对性不强，扣1分；交底未履行签字手续和，每一项扣0.5分；特种作业人员未持证上岗或上岗证过期的，每例扣0.5分。 |  | 3 |  |
| 4 |  | 定期安全检查，及时整改 | 无定期安全检查记录，扣2分，检查出安全隐患未及时整改的（无记录），每一次扣1分。 |  | 2 |  |
| 5 |  | 工伤事故管理 | 未对施工作业人员办理意外伤害保险的，扣2分；工伤事故未按规定报告、调查、分析、处理的，扣2分；未建立工伤事故档案的，扣1分。 |  | 2 | ` |
|  |  |  | 小 计 |  | 20 |  |
| （二）文明施工措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 现场围挡、封闭管理、安全标识 | 施工现场无围档或没有明显的区域标志（或界限）的，扣3分；未设置“五牌一图”或设置不规范的，扣1分；未悬挂安全警示标识的，扣1分。 |  | 3 |  |
| 2 |  | 施工场地 | 未按照施工平面图划定的区域堆放各种设施和材料的，扣1.5分；未设危险品仓库或易燃易爆物未分开存放的，扣1.5分。 |  | 3 |  |
| 3 |  | 临时设施 | 临时办公用房不符合安全要求的，扣3分，作业区与办公生活区无明显隔离措施，扣1分；在建工程兼作宿舍的，扣2分；宿舍私拉电线，有烧煮现象，扣1分。 |  | 3 |  |
| 4 |  | 生活设施 | 无《卫生许可证》的，扣1分，炊事人员无健康证，每一人扣0.5分；食堂生熟不分，无符合卫生要求消毒等设施，扣1分；未使用洁净燃料的扣1分。 |  | 3 | ` |
| 5 |  | 现场环境卫生、保健急救、社区服务 | 生活垃圾未及时清理，扣0.5分；未提供卫生饮水的，扣0.5；未配备医药箱和急救物品，扣1分；无防尘、防噪音措施，扣1分；进行有害工种作业时未采取劳动保护措施的，扣1分。 |  | 3 |  |
|  |  |  | 小 计 |  | 15 |  |
| （三） 脚手架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外脚手架 |  |  | 无施工方案或未履行签字程序的，扣3分；架体未按规范进行搭设的，有一处扣1分；搭设完成后无验收手续的，扣3分。 | 3 |  |
| 2 | 内脚手架 |  |  | 满堂脚手架未编制施工方案或未履行签字手续的，扣3分；架体间距、步距、扫地杆、剪刀撑等未设置到位的，有一处扣1分；脚手板尺寸不符规范要求或未设置到位的，每处扣1分；未按规定设置连墙或抛撑的，每处扣0.5分。 | 3 |  |
| 3 | 吊篮脚手架 |  |  | 无施工方案或未履行签字程序的，扣2分；吊篮未进行安全检测的，扣4分； 未设置安全绳或设置不规范的，扣1分；无提升交底或验收记录的，扣1分；搭设完成后无验收手续的，扣2分。 | 4 |  |
| 4 | 移动式脚手架 |  |  | 架体搭设无施工方案的，扣4分；未按施工方案搭设的，扣2分；操作平台四周无防护栏杆的，扣2分；未设置登高扶梯的，扣2分，无验收手续的，扣2分。 | 3 |  |
| 5 | 工具式脚手架等其他脚手架 |  |  | 架体搭设未达到安全稳定要求的，扣2分；作业面无防护措施的，每一处扣1分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 小计 | 15 |  |
| （四） 安全防护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三宝 |  |  | 进入现场人员未戴安全帽的，每例扣0.2分；高处作业人员不系安全带的，每例扣0.2分；现场使用不合格安全帽、安全带、安全网的，每例扣0.5分。 | 4 |  |
| 2 | 四口 |  |  | 楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口、管道井内、电梯井内未设置防护或防护不严的，每处扣0.5分；运送材料或人员行走的通道未设防护栏杆的，每处扣0.5分。 | 4 |  |
| 3 | 防护棚 |  |  | 固定加工、操作场所未搭设防护棚的，每处扣0.5分；临街面和人行通道未搭设合格防护棚的，每处扣0.5分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 小计 | 12 |  |
| （五） 施工用电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电系统 |  |  | 未做到三级配电二级保护的，扣4分；总电源处动力和照明供电未分开的，扣2分。 | 6 |  |
| 2 | 电箱配置、电缆走线 |  |  | 配电箱内配置不规范的，扣1分；配电箱内漏电保护器选用不当的，扣1分；开关箱与用电设备距离过远或架设不符要求的，每发现一处扣1分；电线随地乱拖或随意接长的，每发现一处扣1分；特殊场所未按规定采用低压用电的，扣1分；未使用专用电箱，每发现一处扣1分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 小计 | 12 |  |
| （六） 施工机具 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中小型机械 |  |  | 各种设备进场未检查验收记录的，少一项扣0.5分；现场使用不合格机械设备的，每发现一台扣2分；机械设备传动部分无防护罩的，每处扣1分；平刨无护手安全装置的，扣1分；手持电动工具无接零保护的，每台扣1分；电锯无防护档板的，每处扣1分；电焊机少一次、二次防护罩的，每处扣1分；氧气、乙炔瓶未以安全距离分开存放及使用的，每处扣1分；使用倒顺开关的，有一处扣1分；中小型机械未经验收的，每台扣1分。 | 12 |  |
|  |  |  |  | 小计 | 12 |  |
| （七） 消防安全措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防制度及措施 |  |  | 无防火方案的，扣3分；消防平面图未悬挂的，扣2分；未建立消防档案、无消防措施制度的扣2分；无动火审批制度和动火监护的扣2分；动完火无验收记录的，每次扣1分；现场未设置吸烟处随意吸烟的，扣1分； | 6 |  |
| 2 | 配备合理的消防灭火器材 |  |  | 有防火要求而未配备灭火器等消防设施，每发现一处扣1分；灭火器材放置位置不正确或已过期的，每处扣1分。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 小计 | 14 |  |
|  |  |  |  | 总计 | 100 |  |

南京市市政公用工程施工现场安全文明施工措施费考评标准表

| 序号 | 考评内容 |  | 评分说明 |  | 分值 |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）脚手架安全网设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架钢管材质符合要求； |  | 脚手架钢管材质不符合要求，未油漆、锈蚀严重扣2分；连墙件设置和构造不符要求扣1分； |  | 3 |  |  |  |
| 2 | 钢管脚手架搭设规范； |  | 脚手架无专项设计或方案扣1.5分； 搭设不规范扣2分； |  | 3 |  |  |  |
| 3 | 施工层满铺脚手板或竹笆片，要求绑扎牢固，交接处平整，无探头板。竹笆片完好无损； |  | 脚手板或竹笆片绑扎不牢固，发现一处扣0.5分；作业层脚手板或竹笆片未满铺扣1分； |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 脚手架基础符合要求； |  | 脚手架基础不符合要求扣2分； |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 脚手架应设扫地杆、剪刀撑和横向斜撑； |  | 扫地杆或剪刀撑设置不符要求扣1分；高度24M以上的封闭型脚手架未设横向斜撑扣0.5分； |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 脚手架外侧设置密目式安全网进行封闭。 |  | 搭接不严密，一排超过3个空扣，发现一处扣0.1分。 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 小 计 |  | 14 |  |  |  |
| （二）三宝、四口、五临边防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 正确使用安全帽、安全带，安全网规格、材质符合要求； |  | 安全帽未达到GB2811-81标准，扣0.5分；安全带不符合GB6095-88标准并无合格证书，扣0.5分；如发现现场有不戴安全帽的，发现1例扣0.2分；现场有不按规定系安全带的，发现1例扣0.2分；密目式安全网达不到2000目/10cm×10cm或3kg/片扣1分。 |  | 4 |  |  |
| 2 |  | “四口”、“五临边”有防护措施，防护设施形成定型化、工具化；有安全警示标志； |  | 无警示标志，发现一处扣0.2分；1.5m以内的预留洞口、坑井未用固定盖板防护，扣0.4分；1.5m2以上的洞口，四周未设防护栏杆的，扣1分；栏杆里侧无密目式安全网围护，扣0.4分;洞口处未张挂水平安全网，扣0.5分；立杆及栏杆未漆醒目警示颜色，扣0.6分； |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 小 计 |  | 8 |  |  |
| （三）施工机械安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 物料提升机（龙门架、井子架）架体规范稳定，有安全防护装置且灵敏可靠； |  | 无验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志，发现一处扣0.2分；无断绳保护和分层停靠装置或虽有防护装置但不灵敏、不可靠的扣2分；提升钢丝绳有毛刺、断股、变形、缺油锈蚀现象，发现一处扣0.2分； |  | 3 |  |  |
| 2 |  | 塔吊安装、拆卸、作业、指挥符合规范规定，使用前需经有关部门检测合格后方能使用； |  | 基础无设计计算书和施工详图，扣0.5分；装、拆队伍无资质或无施工方案，扣0.5分；无安全装置或不可靠，扣2分；塔吊作业无防护措施扣1分； |  | 2 |  |  |
| 3 |  | 起重吊装； |  | 无施工方案，扣1分；无警戒线和警戒标志扣0.5分； |  | 2 |  |  |
| 4 |  | 施工机具（平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、打桩机械挖掘机、起重机、等）安装施工符合规范规定。 |  | 无验收合格制度扣0.5分；无防护设施扣1分。 |  | 3 |  |  |
| 5 |  | 设备有维修保养措施； |  | 设备维修保养状况较差或无维修保养记录扣1分； |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 小 计 |  | 12 |  |  |
| （四）电气保护安全照明设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 工地临时施工用电，采用TN-S系统；采取三级配电，二级保护； |  | 未采用TN-S系统，扣2分；无三级配电、二级保护，扣2分；开关箱未设漏电保护器或参数不匹配的扣1分；分配电箱与开关箱的距离超过30m，扣0.5分；开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离超过3m，扣0.5分；配电箱周围不足二人同时工作的空间和通道，扣0.5分； |  | 3 |  |  |
| 2 |  | 动力、照明分设；配电柜或配电箱标准化； |  | 动力和照明未分设配电，扣1分；，配电箱安装位置或高度不符要求扣0.5分；使用木质电箱，发现一处扣0.5分；电箱下引线混乱发现一处扣0.5分；有外露带电部分，扣0.5分； |  | 2 |  |  |
| 3 |  | 用电设备布置合理、使用安全、作业规范； |  | 无砂箱和灭火器材，扣0.5分；无避雷接地措施，扣0.5分；无维修制度、禁令标志牌，扣0.5分； |  | 1.5 |  |  |
| 4 |  | 施工现场用电电线、电缆敷设规范，无乱拉乱接、无破皮老化等； |  | 施工现场电缆干线未采用埋地或架空敷设，扣1分；采用四芯或三芯电缆外加一根电线代替五芯或四芯电缆，扣1分。架空线未设在专用电杆上，扣1分； |  | 2.5 |  |  |
| 5 |  | 现场照明，并有漏电保护。 |  | 室外灯具的安装高度应大于3m，室内灯具应大于2.5m，违例1项扣0.5分，施工现场警示红灯不足60W或灯距不足4m，扣1分；特殊场所未按规定采用安全电压，扣1分；未设漏电保护或设置不规范的扣1分。 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 小 计 |  | 11 |  |  |
| （五）消防安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 配置合理的消防灭火器材； |  | 未配备灭火器等消防设施，发现一处扣0.3分；无消防水源管道扣1分；灭火器放置位置不正确或过期，发现一处扣0.5分； |  | 3 |  |  |
| 2 |  | 保证消防道路畅通； |  | 发现一处堵塞，扣0.5分； |  | 1.5 |  |  |
| 3 |  | 易燃易爆物品分类存放。 |  | 木工间、油漆间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施，配备专用消防器材。 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 小 计 |  | 6.5 |  |  |
| （六）现场环境美化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 工地周围设置围档； |  | 围档不洁净扣0.5分，低于标准高度扣1分；无压顶扣1分；围档材质不符合要求的，扣1分； |  | 5 |  |  |
| 2 |  | 主入口处设置“五牌一图”，实行封闭管理，佩卡上岗。施工现场大门处设置警卫室，出入人员应当进行登记； |  | 未设置“五牌一图”或设置不规范，扣1分；安全员未佩戴胸卡或袖标，扣0.1分，无门卫值班室，扣0.6分；门头无企业标识扣0.5分； |  | 3 |  |  |
| 3 |  | 施工现场应合理悬挂安全生产宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠； |  | 主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口未针对性地悬挂醒目的安全警示牌，发现1例扣0.5分。 |  | 3 |  |  |
| 4 |  | 施工工地地面硬化、道路畅通； |  | 出入口及便道未硬化扣1分，行人便道未硬化扣1分;道路堆满散落物，发现1处扣0.5分； |  | 3 |  |  |
| 5 |  | 建筑材料、构件、料具按总平面布置堆放整齐。 |  | 施工现场未按照施工总平面图划定的区域堆放各种设施和材料，扣1分；未悬挂标识牌，扣0.5分。施工备用渣土、砂石料等散体物料存放高度超过围挡高度，扣1分；未采取洒水、苫盖等措施，扣0.5分。 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 小 计 |  | 17 |  |  |
| （七）现场生活卫生设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 临时办公用房符合规定要求， |  | 临时办公用房无设计或无产品合格证扣1.5分；采用预制混凝土活动板房的扣1分；无安装合格验收证书，本项不得分； |  | 3 |  |  |
| 2 |  | 临时宿舍通风、采光良好，卫生整洁； |  | 采用预制混凝土活动板房的扣1分；室内通风、采光不好的扣0.5分；卫生差的扣0.5分；在施工现场住人的扣1分； |  | 5 |  |  |
| 3 |  | 现场配备医药保健和培训合格的急救人员； |  | 未配备医药箱和急救物品扣1分；无培训合格的急救人员扣1分； |  | 2 |  |  |
| 4 |  | 食堂有卫生制度、卫生许可证、炊事员有健康证； |  | 食堂无卫生许可证扣1分，炊事人员未持有健康合格证，扣0.5分；施工现场无符合卫生要求的饮水设备、消毒等设施，扣1分； |  | 2 |  |  |
| 5 |  | 设有水冲式厕所及化粪池，厕所铺贴瓷砖等措施； |  | 厕所未采用水冲式，扣1分；厕所便槽未贴面砖，扣1分,地面未用水泥砂浆或地砖，扣1分； |  | 3 |  |  |
| 6 |  | 施工现场作业区与办公生活区必须明显划分； |  | 无明显隔离措施，扣1分，无区域划分图，扣0.5分； |  | 2 |  |  |
| 7 |  | 宿舍内有防暑降温措施和淋浴设施。 |  | 夏季无防暑降温措施和防蚊虫叮咬措施，扣1分；工人宿舍无电风扇扣1.5分；现场无淋浴设施扣1分。 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 小 计 |  | 23 |  |  |
| （八）环境保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 施工现场设置排水沟，工地无积水； |  | 有排水沟堵塞现象，发现一处扣0.2分； |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 施工污水经处理后排入城市下水道； |  | 泥浆、污水、废水外流，发现一处扣0.2分；施工污水未经处理直接排入下水道，扣1分；下水道和排水道堵塞，发现一处扣0.2分； |  | 2 |  |  |
| 3 |  | 及时清理建筑、生活垃圾，无泄漏； |  | 生活垃圾未采用封盖密闭容器，扣0.4分；生活垃圾分类未收集处理，扣0.4分； |  | 2 |  |  |
| 4 |  | 施工现场有防噪音、防扰民措施。 |  | 施工现场未经批准晚十点至次日早晨七点施工作业，违规一次扣1分，超过二次该项不得分。 |  | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  | 小 计 |  | 8.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总 计 |  | 100 |  |  |